附件1：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心业务用房医疗气体及呼叫系统安装工程项目工程量清单

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 医用气体工程 |  |  |
| 1 | 030607001001 | 氧气稳压装置（整套购买） 1.出口压力:0.3-0.5MPa可调 2.最大流量300L/min 3.二级稳压箱两路供气、一备一用 4.含箱体/高压减压阀2套,调节阀4套,压力表2套及其他辅助配件 | 套 | 3 |
| 2 | 030609001001 | 钢管 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:DN25 | m | 47.22 |
| 3 | 030609001002 | 钢管 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:DN20 | m | 11.08 |
| 4 | 030609001003 | 钢管 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:DN15 | m | 58.12 |
| 5 | 030609001004 | 钢管 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:DN10 | m | 116.94 |
| 6 | 030806003001 | 高压合金钢管件 1.紫铜管 2.DN25紫铜管弯头 3.基钎焊 | 个 | 7 |
| 7 | 030806003002 | 高压合金钢管件 1.紫铜管 2.DN20紫铜管弯头 3.基钎焊 | 个 | 3 |
| 8 | 030806003003 | 高压合金钢管件 1.紫铜管 2.DN15紫铜管弯头 3.基钎焊 | 个 | 10 |
| 9 | 030806003004 | 高压合金钢管件 1.紫铜管 2.DN10紫铜管弯头 3.基钎焊 | 个 | 10 |
| 10 | 030809001001 | 高压螺纹阀门DG10 1. 氧气高压阀 | 个 | 2 |
| 11 | 030809001002 | 高压螺纹阀门DG4 1. 氧气高压阀 | 个 | 12 |
| 12 | 030807001001 | 低压螺纹阀门DG201.氧气维修阀 | 个 | 1 |
| 13 | 030807001002 | 低压螺纹阀门DG15 1.06Cr19Ni10 2.DG15维修阀 3.螺纹连接 | 个 | 3 |
| 14 | 030807001003 | 低压螺纹阀门DG6 1.06Cr19Ni10 2.DG6维修阀 3.螺纹连接 | 个 | 25 |
| 15 | 01B001 | 氧气汇流排 1.4瓶组 1.DN14*2不锈钢制作 | 组 | 2 |
| 16 | 01B002 | 汇流排支架 4瓶组 1. 不锈钢支架 2. 200*200角型支架8只 3. 不锈钢垫片及管卡 | 套 | 1 |
| 17 | 030802003001 | 高压不锈钢软管 1.长度500 | 根 | 8 |
| 18 | 01B003 | 氧气瓶接咀 1.黄铜制作 | 个 | 8 |
| 19 | 01B004 | 氧气过滤器 1.DG10 | 个 | 2 |
| 20 | 031001001001 | 镀锌钢管 1.DN40 2.L2500 | m | 5.00 |
| 21 | 031002003001 | 过墙塑料套管 1.气体管道过墙套管 2.DN15墙洞及DN15UPVC塑料套管 | 个 | 28 |
| 22 | 031008013001 | 医疗设备带（含开孔） 1.W265*H62、面板厚度1.5mm 2.铝合金制作、双腔气电分离 3.病房里 | m | 137.04 |
| 23 | 01B006 | 铝合金小罩 1.铝合金护槽30*60,表面喷塑,含塑料底座 2.病房吊顶至设备内管道安装 | m | 52.80 |
| 24 | 030404035001 | 插座 1.名称:单相明插座10A5孔 | 套 | 132 |
| 25 | 030404034001 | 照明开关 | 套 | 60 |
|  |  | 1.名称:床头灯开关 |  |  |
| 26 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称:床头灯 | 套 | 60 |
| 27 | 030411004001 | 配线 1.多股电线 2.8*0.5m2 | m | 15.00 |
| 28 | 030411004002 | 配线 1.名称:3芯护套线 2.配线形式:BVVB3*2.5mm2 | m | 160.00 |
| 29 | 01B007 | 氧气自动切换控制台 | 台 | 1 |
| 30 | 031003001001 | 氧气德式终端（含开关） 1.黄铜阀体 | 个 | 67 |
| 31 | 030904014001 | 护士站传呼主机 1.345*208*150MM 2.负责整个系统的资料管理、交换路由控制、分级控制转移或设置，与HIS系统的数据交换对接处理等 3.可对医院的所有病床和所有呼叫设备统一进行管理 4.可通过HIS系统对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行记录并管理 5.系统在联网的情况下，将各个病区的呼叫记录汇总至网络服务器，随时查看，有助于医院管理层对临床护理的一些基本管理 6.含系统管理软件 | 台 | 2 |
| 32 | 030904013001 | 主控机 1.与系统采用IP方式相连 2.对接大屏幕液晶电视用，壁装在液晶电视机背后墙面 3.可设置是否显示接收病人呼叫信息及标语，如有病人呼叫则多行显示，并显示还有多少个呼叫在等待队列，平时可显示时间(年月日、星期、时分)、标语、通知等信息 4.实时显示科室病房住院总人数、出、入院人数、住院病人手术安排 5.实时显示科室病区公告信息、值班医生等等信息，并能播放病区的信息公告、病区宣教信息的幻灯片等多种信息 6.取代传统护士站的小黑板，可手动/自动发布信息 7.370*233*57MM | 台 | 2 |
| 33 | 030904006001 | 床头分机 1.与病房工作站采用网线连接，RJ45接口 2.广播级通话音质，放音逼真、清晰 3.采用在线编码方式，可任意设定号码 4.可呼叫系统主机及免提双向对讲 5.电子轻触式呼叫/复位按键 6.带呼叫指示灯 7.配SJ-031B手持呼叫器 8.140*80*18MM | 个 | 60 |
| 34 | 030904006002 | 卫生间传呼分机 1.依据国际标准八六盒设计，安装简易，预埋八六底盒 2.按压/拉绳两种操作方式，呼叫时为紧急状态 3.配防水垫片，确保在潮湿的环境下能正常工作 4.安装说明：安装于卫生间如厕位一侧墙壁离地80厘米 5.尺 寸：86*86*21mm 6.单机调试 | 个 | 20 |
| 35 | 030506007001 | 走廊显示屏 1.与系统采用IP方式相连 2.双面，每面可显示8位中文字符，平时显示时间、有呼叫时显示呼叫信息，循环显示标语 3.具有呼叫提示音(单音、和弦音乐、语音报号可选)，提示音的音量及开通时间段可在护士工作站软件上设置 4.走廊显示屏时间采用计算机当前时间，并能接收GPS子母钟系统数据 5.550*220*30mm | 台 | 2 |
| 36 | 030506007002 | 液晶门口分机 1.与系统采用IP方式相连 2.采用7寸彩色液晶屏，中文菜单触摸式操作，显示：房间号、病床号、主任、医师、护师、护士姓名等内容 3.医护人员进入病房时按动“护理中”按键，该房间内所有病床工作站开通接听其余房间呼叫功能 4.如护士在走廊走动时看到有病人呼叫可在就近的病房工作站面板上按“应答”键接听，接听完毕按“复位”键复位通话 5.连接病房卫生间紧急呼叫分机 6.集成三色门灯功能 | 台 | 20 |
|  |  | 7.面板上“护理中”按键能实现医护人员定位指示，按动“护理中”按键时病房门灯的绿色灯长亮，“请求支援”时绿色灯闪烁亮8.显示窗口在多个病人呼叫时有排队，以方便护士优先选择接听，多个终端呼叫可全部储存9.程序在线升级，减少设备拆装10.310*220MM |  |  |
| 37 | 桂030405004001 | 集中供电电源 1.24V*40A | 台 | 1 |
| 38 | 030506008001 | 视频系统调试 | 系统 | 1 |
| 39 | 030411004003 | 配线 1.名称:二芯护套线 2.配线形式:HYV、2*0.5mm2 | m | 200.00 |
| 40 | 030411001001 | 配管 1.名称:UPVC电线套管 2.规格:DN20 | m | 120.00 |
| 41 | 030815001001 | 管架制作安装 1.角钢制作 2.T形形式 3.不锈钢垫片及管卡 | kg | 65.00 |
| 42 | 031201003001 | 金属结构刷油 1.St2级除锈 2.防锈漆银粉漆 3.油刷各二遍 | kg | 65.00 |

附件2. 工程质量保修承诺书

致梧州市人民医院：

若我方中标，将对工程质量保修服务做出以下承诺：

一、工程质量保修范围和内容

在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括 合同范围  。

二、保修期

我方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，承诺本工程的保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为    年；

3、装修工程为     年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为     年；

5、供热与供冷系统为     个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     年；

7、其他项目保修期限约定如下:     年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为     年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，我应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。我方不在约定期限内派人保修的，院方可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，我方在接到事故通知后，承诺立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，我方按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，由我方实施保修。

4．质量保修完成后，组织验收。

此工程质量保修书作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

施工单位（签章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

日期:   年     月    日

附件3：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙方双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标竞标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目甲乙双方合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿。

第五条  本责任书为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方单位：（盖章）                      乙方单位：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

经办人：                                经办人：

地址：                                  地址：

电话：                                   电话：

年  月  日                            年  月  日