附件：

采购需求

注意：标注“▲”的内容为实质性要求和条件，响应人必须满足或优于，否则投标无效。非“▲”参数负偏离达到1项以上的作无效响应处理。

陪护椅技术参数要求

| 序号 | 货物及主要配件名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 陪护椅 | 一、▲产品规格 展开尺寸：长1900mm×宽720mm×高450mm（±50mm） 折叠尺寸：长800mm×宽620mm×高450（±50mm） 二、技术参数 1.整体采用≥1.5mm厚优质碳钢板制作而成，需焊接牢固、焊缝工整。 2. ▲陪护椅具有两大功能：收起可作座椅使用，展开可作陪护床使用，折叠式设计。 3.折叠椅面连接件全部使用钢件外包皮套。 4. ▲床面额定载荷力≥150kg。 5.ABS扶手，人体手部圆弧形设计。 6.扶手主框采用φ38×1.2mm碳钢圆管，床面外围框采用φ25×1.0mm碳钢圆管经过专用设备弯制而成型。 7. ▲座与靠背采用皮革(西皮）垫，颜色为驼色。内嵌约50mm高密度海绵和约12mm家具板； 8. ▲座垫前方与扶手主框处均有锁牌。 9. ▲陪护椅脚轮采用2寸静音脚轮(4个）,静音；后床腿配备两个轮子，床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。 10.▲金属表面采用双重喷涂处理技术：经过去油、除锈、磷化、电泳底漆等工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈、延长使用寿命的作用。涂料属于绿色健康环保产品(需提供涂料环保检测报告)，并对微生物大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有抗菌作用。 三、▲提供产品彩页或说明书扫描件或官网产品说明截图等证明材料。 | 60张 |
| 功能与用途 |  | 供患者及陪护人员休息使用。 |  |
| 工作条件 |  | 放置在病房，与病床配套使用。 |  |

▲（二）商务要求

| 序号 | 内容 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 是否允许进口产品 | 否 |
|  | 报价要求 | 1、供应商应保证所供产品是全新的、未使用过的且是近一到两年内生产的，并完全符合规定的质量、规格的要求。 2、售后服务要求： （1）按厂家承诺进行； （2）免费送货上门，免费安装调试合格，免费培训。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用； （3）接故障通知 2 小时内响应，4 小时内给予答复，24 小时内到达现场提供服务，提供终身维护和保养服务。 3、质保期不少于1年,质保期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，供应商承担一切费用。质保期外不收维修费，只收零件费，并保证备件的如期供应。 |
|  | 付款方式、时间、条件 | 供应商在采购人指定地点交货、安装、调试，经采购人验收合格后，采购人一年内支付合同总金额。（注：供应商在采购人付款前，应向采购人提供合同标的金额的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款，由此产生的责任由供应商承担） |
|  | 交货时间 | 在合同签订后7个工作日内完成供货、安装和调试并交付使用。 |
|  | 交货地点 | 梧州市长洲区西堤三路66号梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 |
|  | 质保期 (自验收合格之日起开始计算） | ¨ 由货物制造厂商提供（ ）年或以上免费上门保修服务； þ 由成交供应商提供至少一年免费保修。 |
|  | 验收标准 | 1、验收过程中所产生的一切费用均由供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2、供应商在货物交付验收时，由采购人对照采购文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，供应商担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，采购人发现存在不符合相关标准的，供应商应无条件置换。 |